建築物１

基本的考え方

すべての人が快適に施設を利用するためには、施設に入ることができるだけでなく、利用する居室までの通路や出入口、利用する居室から便所などの諸室までの通路を確保することが重要である。そのため、建築物には、駐車場から出入口や利用する居室、車いす使用者等対応の多目的便所まで連続した経路である「利用円滑化経路」を１以上確保することが重要である。また、諸室は、障害者、高齢者等が安全で分かりやすく、利用しやすい構造になるよう配慮する。

２駐車場

指定施設整備基準

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する駐車場を設ける場合は、１以上(機械式駐車場以外の駐車場の総駐車台数が100を超えるときは、当該台数の100分の１以上)の駐車区画を車いす使用者用駐車区画として、次に定める構造とすること。

(1)幅370センチメートル以上、奥行き600センチメートル以上とすること。ただし、機械式駐車場以外の駐車場の総駐車台数が100を超える場合における２台目からの駐車区画については、奥行きを500センチメートル以上とすることができる。

(2)水平な場所に設けること。

(3)建築物の出入口に近接した場所に設けること。

(4)道路から駐車場へ通ずる出入口には車いす使用者用駐車区画がある旨を、当該駐車区画には車いす使用者用駐車区画である旨を見やすい方法により表示すること。

(5)道路から駐車場へ通ずる出入口から駐車区画に至る経路について誘導のための表示を行うこと。

(6)駐車区画から建築物の出入口に至る通路は、１の項(2)に定める構造に準じたものとすること。

整備基準解説

基本的考え方

自動車は、障害者の外出の際の交通手段として重要である。特に、車いす使用者の移動には欠かすことができない手段となっていることに着目する。外出先の施設において、駐車場が整備されているかどうか、安全に利用することができるかがポイントとなる。また、車いす使用者用駐車区画の確保には車いす使用者自身が運転する場合と、同乗する場合を想定し配慮する。

(1)駐車区画の寸法

車いす使用者が安全に車いすと自動車の座席の間を乗り移るには、標準駐車区画（250×500センチメートル以上）に乗降用スペースを合わせた広い駐車区画（370×600センチメートル以上）が必要となる。

(2)水平な場所

車いすと自動車の座席との乗り移りの際に、車いす使用者が体勢を安定でき、車いすが動かないように傾斜した場所には設けない。

(3)設置場所

他の自動車の動線と車いす使用者の駐車区画からの動線の交差を避けるために、駐車区画はできるだけ出入口に近い位置に設けることが必要である。

(4)案内の表示

ア出入口に表示を設けることにより、車いす使用者の駐車場の利用の利便性を図る。

イ車いす使用者用の駐車区画は他の駐車区画と明確に区分できるよう駐車区画の床面に「国際シンボルマーク」を塗装するか、運転席から見やすい位置に立札等を設ける。

(5)誘導の表示

特に駐車区画が多数あり、複数階にわたる複雑な構造をもつような大規模な駐車場にあっては、出入口から駐車区画までの誘導の表示が必要となる。

(6)通路

屋内駐車場にあってはエレベーターホール入口等までの通路に適用する。その他の構造は、１の「敷地内通路」の項(2)を参照。

望ましい水準

(4)案内の表示

出入口に車いす使用者が支障なく利用できる駐車区画の満空表示を設ける。

その他の事項

駐車区画は建築物内に設ける。

参考：駐車場条例の適用

駐車場の整備項目について、横浜市駐車場条例（昭和38年条例第33号）の規定に該当する建築物の駐車場は、同条例の適用を受けるので、担当窓口との協議が必要である。

駐車場条例と福祉のまちづくり条例との主な相違事例

２台目からの駐車区画についても、奥行600センチメートル以上とする（駐車場条例第11条第２項参照）。

９エレベーター

指定施設整備基準

直接地上へ通ずる出入口を有する階以外の階を不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する建築物については、その階に通ずるエレベーターを１以上設け、次に定める構造とすること。

(1)かごは、利用居室、10の項に定める構造の便所又は２の項に定める構造の車いす使用者用駐車区画がある階及び地上階に停止すること。

(2)かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80センチメートル（用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超える施設（別表第１　１建築物の部29の項に掲げる施設を除く。）にあっては、90センチメートル）以上とすること。

(3)かごの奥行きは135センチメートル以上とすること。

(4)かごの幅は140センチメートル以上とし、車いすの転回に支障がない構造とすること。

(5)かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(6)かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。

(7)かご内には、戸の開閉状態等を確認することができる鏡を設けること。

(8)かご内の左右両面の側板には、手すりを設けること。

(9)かご内及び乗降ロビーに設ける操作盤は、車いす使用者が利用しやすい位置に設け、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができるような構造とすること。

(10)かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(11)乗降ロビーは高低差がないものとし、その幅及び奥行きは150センチメートル以上とすること。

(12)乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

整備基準解説

基本的考え方

エレベーターは、停止状態のまま乗ることができるため障害者、高齢者等の垂直移動手段として有効なものである。そのため、障害者、高齢者等を考慮したエレベーター本体の整備と設備に配慮する。また、かご及び昇降路の出入口の前（以下、本項で「乗降ロビー」という。）の構造は車いす使用者等に配慮したスペースを確保する。

(1)エレベーターの停止階

道等から「利用居室」までを結ぶ利用円滑化経路上にある「車いす使用者等対応の多目的便所」と「車いす使用者用駐車区画」には少なくとも停止する必要がある。

(2)出入口の幅員

80センチメートルは、車いすで通過できる最低寸法である。ただし、5,000平方メートルを超える大規模な施設は、90センチメートルを確保する。

(3)かごの寸法

障害者、高齢者等が円滑に利用できるかご寸法の考え方としては、まず、車いす使用者がエレベーターに乗り込み、かご内で方向を変え前進で降りることができる寸法がある。（社）日本エレベーター協会では、「JEAS-B506車いす兼用エレベーターに関する標準」としてかご内法寸法、間口140×奥行135センチメートル以上の機種をこの対象としている。建築物の区分「事務所・工場」及び「共同住宅」に限っては、車い　す使用者がエレベーターに前進で乗り込み。後進で降りることができる大きさとしては、かご内法寸法、間口100×奥行110センチメートル以上の機種が対象となる。なお、利用者動線の観点から、貫通型（スルー型）や直角二方向型が有効な場合は、これらの導入を検討する。ただし、かご内の平面形状や乗降ロビーのスペースによっては車いす使用者が利用できない場合もあるため、機種の選定にあたっては、十分な配慮が必要である。

(4)車いすの転回

かご内の車いすの転回スペースの寸法は、135×140センチメートル以上の寸法であることが望ましい。

(5)かご内の表示装置

聴覚障害者の利用に配慮して、情報提供を行う表示装置等を設置することが望ましい。かご内にかごを停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設ける。

(6)かご内の音声案内装置

視覚障害者の利用に配慮して、かご内にかごの到着階やドアの閉鎖等を知らせる音による案内を設ける。

(7)鏡

かご内には、着床状態及び乗降ロビー側の戸の開閉状態を確認することができる鏡を床上90センチメートル以下の高さから上方へ90センチメートル以上の長さで設ける。なお、出入口が貫通型（スルー型）や直角二方向型の場合には凸面鏡等でもよい。

(8)手すり

両側面の壁に設け、握りやすい形状にする。取り付け高さは、75～85センチメートル程度とする。（参考P70８(3)）

(9)操作盤

車いす使用者の利用に配慮して、かご内の左右側面の側板の中央付近に、副操作盤を床上100センチメートル程度の高さに設ける。点字による表示は、視覚障害者にとって必要である。

(10)かご内又は乗降ロビーの音声案内装置

視覚障害者の利用に配慮して、かご内又は乗降ロビーにかごの到着時にドアの開閉や昇降の別等を知らせる音による案内を設ける。

(11)乗降ロビーの構造

車いすの待機、転回に支障がないように150×150センチメートル以上の水平な空間を設けることが必要である。

(12)乗降ロビーの表示装置

聴覚障害者等の利用に配慮して、情報提供を行う表示装置等を設置することが望ましい。乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設ける。

(13)非常時の安全確保

非常時の安全確保のため、乗降ロビー及びかごの戸にガラス窓を設置するよう努める。

望ましい水準

(1)かご及び乗降ロビーの構造

ア　かごの内法寸法、間口160×奥行135センチメートル以上とする。

イ　聴覚障害者のための情報伝達手段として、視覚による双方向モニター等を設置する。

ウ　緊急時や定員オーバー等の情報伝達手段として視覚による表示を行う。

(2)出入口の幅員

出入口の有効幅員は、90センチメートル以上とする。

(8)手すり

両側面の壁及び正面壁に設ける。

10　便所（その１）

指定施設整備基準

５の項に定める構造の居室の出入口（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道又は公園、広場その他の空地）へ通ずる不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上。ただし、構造上やむをえないものについては、この限りでない。）は、次に定める構造とすること。

(1)便房の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

(2)便所及び便房の出入口の戸は、自動的に開閉する構造又は障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3)便所及び便房の出入口及び床面には、段を設けないこと。ただし、７の項（2）に定める構造の傾斜路を併設した便所の床面については、この限りでない。

(4)床面は、滑りにくい仕上げとすること。

(5)便所及び便房の出入口には、障害者、高齢者等が円滑に利用できる旨の表示を行うこと。

(6)便所は、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。

(7)便房には、車いす使用者が円滑に利用できる床面積を確保すること。

(8)便房には、腰掛け式便器、手すり等を適切に配置すること。

(9)洗面器及び洗面器まわりの１以上は、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

(10)便所内に、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造の水洗器具を設けた便房を１以上設けること。

整備基準解説

基本的考え方

便所（その１）は、車いす使用者の利用を中心とした構造を規定したものである。車いす使用者等が外出しやすい環境とするためには、目的とする施設に一定時間滞在が可能となるよう利用しやすい便所を可能な限り多く設置することが必要である。便房スペースは、原則として200×200センチメートル以上を確保することが必要である。それが困難な場合であっても、最低限車いすで利用できる便房を設け、より多くの車いす使用者等の行動範囲の拡大に配慮していくことが必要である。整備にあたっては、車いす使用者の移動を妨げないよう便房内の設備やレイアウトに配慮する。なお、本項で規定している「建築物の区分」とは、横浜市福祉のまちづくり条例施行規則別表第１建築物の各項に掲げる建築物の区分を指す。

(1)出入口の幅員

80センチメートルは、車いすで通過できる最低寸法である。

(2)戸の構造

ア　車いす使用者が通過しやすい戸の構造は、手動引き戸よりも自動引き戸が望ましい。戸を開き戸にすることは開閉が困難であるため避ける。

イ　手動引き戸を設ける場合は、軽い材質のものとしたり、取り付けを工夫するなどできるだけ小さな力で開閉できるようにする。

ウ　手動式の戸の把手は棒状とする。

エ　施錠装置は容易に操作できるものを使用し、外側から解錠できるものとする。また、外側に使用中の表示が出るようにする。

オ　ア、イの戸の構造がとれない場合で、やむをえずアコーディオン形式とする場合は、開閉時に戸が振れない工夫や施錠が簡単にでき、かつ、利用者のプライバシーを十分に確保できる構造とする。

(3)段

便所は床面を水洗いする関係上、入口に数センチメートル程度の段が生じる場合についても、障害者、高齢者等の通行の支障とならないよう、すりつけ等の工夫により段を処理する。

(4)床面

滑りにくい床材を使用する。

(5)案内の表示

車いす使用者対応便房は、車いす使用者をはじめとして、障害者、高齢者等広い空間を必要とする人が利用できる旨を、オストメイト対応便房には、その設備がある旨を出入口に表示する。

(6)設置場所

障害者、高齢者等の利便性の向上及び不断の維持管理上の理由から他の便所と一体で設置し、かつプライバシーに配慮し通路（廊下）に直接面することは避ける。

(7)便房の大きさ

車いす使用者が円滑に利用できる便房の床面積は、便房内で車いすが回転できるスペース（直径150センチメートル以上）を確保する。

(8)便房内の設備

ア　腰掛け式便器の座面の高さは車いすの座面の高さ（40～45センチメートル）に合わせる。便器はＬ字型手すりと可動式の手すりの真中に設ける。

イ　手すりは便器の両側に水平部分の高さ（65～70センチメートル）を合わせて設ける。壁側にはＬ字型手すりを設け〔垂直部分の位置は、便器の先端から20～30センチメートル前方）、反対側には数段階の角度で固定できる可動式の手すりを設ける。可動式手すりの長さは便器の先端に合わせる。

ウ　紙巻器は便座から手の届く位置に設ける。

エ　便器洗浄ボタンは手の届く位置に設け、大型の押しボタン、光感知式、くつべら式押しボタンなど操作のしやすい形状のものとする。

オ　管理室等へ連絡できる非常用呼び出しボタンを便座から手の届く位置と、転倒した場合を想定した位置の２か所に設ける。また、非常ボタンを押すとそれに連動してトイレ外に異常を示すランプを取りつける。

カ　手すり、便器洗浄ボタン、紙巻器の位置を決める際の整備の優先順位は  1.手すり　2.便器洗浄ボタン　3.紙巻器とする。（配置については日本工業規格Ｓ００２６によるものとする）

(9)洗面器及び洗面器まわりの構造

ア　洗面器の手すりは前方及び両側に取り付ける。ただし、11の項に定める便所（その２）を設ける場合はこの限りでない。

イ　水栓はレバー式・光感知式など簡単に操作できるものとする。

ウ　洗面器の下端の高さは車いす使用者のひざが入るよう65～70センチメートル程度とする。

エ　洗面台の鏡は床上90センチメートル以下の高さから上方へ垂直に80センチメートル以上の長さで設ける。

(10)　水洗器具

ア　汚物流し。オストメイトの利用に配慮してパウチ（排泄物をためておく袋）や汚れた物、しびん等を洗浄するための汚物流し。

イ　オストメイトのための設備。・水栓（レバー式・光感知式等簡単に操作できるもの）　・洗浄ボタン　・紙巻器　・汚物入れ　・多機能フック

望ましい水準

(1)建築物の区分ごとにおいて不特定かつ多数のものが利用し、又は主として障害者、高齢者等の利用が複数階にわたる場合は、各階に誰でも利用できるよう、右利き用、左利き用の便房をそれぞれ１以上設ける。

(2)大きめのシートとオストメイト対応設備については、建築物の区分ごとに１以上設ける。

(3)出入口の有効幅員は90センチメートル以上とする。

(4)便所の出入口から便房の出入口までの通路の有効幅員は、140センチメートル以上確保する。

(5)便所の戸の前には、直径150センチメートル以上のスペースを確保する。

(6)便所の出入口には点字による表示を行う。男女の区別があるときは、それぞれ出入口の点字による表示を行う。

(7)便房には、大きめのシート（幅60センチメートル以上×長さ150センチメートル以上、高さ50センチメートル程度、収納時30センチメートル程度）を設ける。

(8)水洗器具（オストメイト対応設備）

ア　汚物流し等：パウチに溜まった汚物を流すためのもの。専用の汚物流しがある。

イ　温水シャワー：パウチから汚物が漏れた場合や付け替える際、汚れた衣服や排泄口（ストーマ）を洗うためのもの。

ウ　棚（20×70センチメートル程度、高さ110センチ程度）：汚物を流したり、パウチを付け替える際に専用小物を置くためのもの。

エ　フック（２箇所：高さ130センチメートルと170センチメートル程度）：汚物を流したりパウチを付け替える際に、衣服等を掛けるためのもの。

オ　汚物入れ（蓋付き）：使用済みパウチを捨てるためのもの。臭いの出ないような構造とする。

カ　姿見鏡（幅30×高さ120センチメートル程度、床上50センチメートル程度）：パウチがきちんと装着しているか、確認するためのもの。

キ　紙巻器：腹部等を拭くためのもの。汚物流しの近くに１箇所設ける。

(9)紙巻器は、便座から手の届く範囲に左右２箇所に設ける。

(10)洗面器周りは、カウンター一体型洗面器、自動水栓を設け、センサーにより不意に腕等に水がかからないよう配慮する。

(11)大きめのシートを備えたトイレである旨を示す表示を行うこと。

11便所（その２）

指定施設整備基準

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。ただし、便所が建築物の区分につき１箇所の建築物であって、当該便所が10の項に定める構造の便房だけで構成されているものについては、この限りでない。

(1)便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

(2)便所の出入口の戸は、障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3)10の項に定める構造の便房以外に便房を設ける場合は、障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造の戸、腰掛け式便器及び手すりを有するものを１以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ１以上）設けること。

(4)床面は、滑りにくい仕上げとすること。

(5)男子用小便器を設ける場合には、1以上は床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類するものとし、手すりを便器の前面及び両側に設けること。

(6)洗面器及び洗面器まわりの１以上は、障害者、高齢者等が円滑に利用できる構造とすること。

整備基準解説

基本的考え方

車いす使用者以外の障害者、高齢者等が便所を円滑に利用するためには、便房への補助手すりの設置が有効である。そのため、車いす使用者対応便房以外の便所の１以上の便房、小便器、洗面器について障害者、高齢者等の利用に配慮し、手すりを設置する。

(1)、(2)便所の出入口及び戸

80センチメートルは、車いすで通過できる最低寸法である。戸の構造は、５の「居室の出入口」の項(2)を参照。

(3)便房の構造

ア　便房の戸

（ア）便房の出入口の幅員は有効で65センチメートル以上とする。

（イ）開き戸とする場合は、便房内で転倒した場合等非常時に戸が開かなくなることを避けるため、外開きとする。この場合、当該便房は通行の支障とならない箇所に設ける。

（ウ）施錠装置は容易に操作できるものを使用し、それと連動して外側に使用中の表示が出るようにする。

イ　便房内の設備

（ア）手すりはＬ字型のものを設ける。水平部分の高さは65～70センチメートル、垂直部分の位置は、便器の先端から20～30センチメートル前方に設ける。

（イ）腰掛け式便器、手すりは高齢者等の歩行困難者の立ち居を補助したり、用便中の姿勢を安定させるために必要である。

(4)床面

滑りにくい床材を使用する。

(5)小便器

ア　手すりは便所の入口から最も近い小便器に設置する。

イ　小便器の手すりは杖使用者等の歩行困難者が左右の手すりにつかまるか、胸あて用の手すりに胸をつけて不安定な体を支えながら用を足せる構造が必要となる。胸あて用の手すりは小便器に十分近づけて取り付ける。

(6)洗面器及び洗面器まわり

ア　洗面器の手すりは前方及び両側に取り付ける。当該洗面器は通行の支障とならない箇所に設ける。

イ　水栓はレバー式・光感知式など簡単に操作できるものとする。

ウ　洗面器の下端の高さは車いす使用者のひざが入るよう65～70センチメートル程度とする。

エ　洗面台の鏡は床上90センチメートル以下の高さから上方へ垂直に80センチメートル以上の長さで設ける。

望ましい水準

(3)便房の構造

手すりは両側に設ける。

その他の事項

ア　非常用呼び出しボタンを設ける。

イ　便房が使用中の場合、外部に使用中の表示を鍵の開閉によって、文字や色が変化する等により表示を行う。

ウ　ドアノックを感知し、発光するドアノックセンサー等を設置する。

15案内標示

指定施設整備基準

(1)障害者、高齢者等が円滑に利用できるエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車場の付近には、それぞれ当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車場があることを表示する標識を設けること。

(2)建築物（案内所が設けられているものを除く。）又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の障害者、高齢者等が円滑に利用できるエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

(3)建築物（案内所が設けられているものを除く。）又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の障害者、高齢者等が円滑に利用できるエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車場の配置を示した次に定める構造の案内標示を設けること。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車場の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

ア　大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。

イ　障害者、高齢者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

ウ　障害者、高齢者等に見やすい高さに設けること。

エ　照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。

オ　案内標示の周辺に車いす使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

整備基準解説

基本的考え方

障害者、高齢者等の施設内の移動を容易にするため、障害の特性に応じた案内標示を行う。案内板・サインの設置にあたっては、車いす使用者、弱視者、高齢者、知的障害者等にも分かりやすく、また、通行の妨げとならないよう、設置位置や高さ等について配慮する。照明や採光もあわせて配慮する。特に玄関ホールは、施設内の各室等の配置が理解できるよう案内板を設けることが必要である。

(1)標識

標識（ピクトグラム）は日本工業規格Ｚ８２１０に適合するものでなければならない。

(2)視覚障害者に示すための設備

その他の方法とは、文字等の浮き彫りまたは音による案内とする。

(3)案内標示の構造

ア　文字

書体は太ゴシック系がよい。記号や図は知的障害者、子ども、外国人等にも分かりやすいデザインとする。

イ　設置位置

通路等に設置する場合は、通路の幅員に配慮する。また、視覚障害者の通行の支障とならないように設置する。

ウ　高さ

案内板表示面の高さは、平均的視点の高さと仰角から、床面より50～200センチメートル程度の範囲とする。この基準は利用者が板面から100センチメートル程度の距離から見ることを想定している。

エ　照明

夜間の判読性を高めるため、照明を近接して設ける。この際反射による判読性の低下に注意する。

オ　スペース

案内標示の前には車いす使用者が回転できるスペースを設ける。

望ましい水準

(3)文字

漢字表記については、必要に応じひらがなを併記する。

その他の事項

ア　必要に応じ建築物の出入口の位置や主要な室の内部の配置を示した触知図を設ける。

イ　主要な室及び便所の出入口では、必要に応じ視覚障害者にわかるように室名や部屋番　号を浮き出したもの（便所にあっては男女の区別）又は、点字表示を設ける。

ウ　出入口等の表示は、施設及び主要な室の内部の配置及び構造を案内する。施設の総合案内としては車いす使用者用客席等、障害者、高齢者等の利用に配慮した設備等の位置の表示を行う。

16　視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

指定施設整備基準

(1)次の場所には、視覚障害者誘導用ブロック又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。

ア　歩道上から外部出入口、敷地内通路又は案内施設に至る連続した経路

イ　敷地内通路の車路に近接する部分

ウ　階段等及びエスカレーターの始終端部に近接した場所等の縦断こう配が急激に変化し、特に視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所

(2)視覚障害者誘導用ブロックの構造は、次のとおりとする。

ア　大きさは、縦横それぞれ30センチメートルとすること。

イ　色は、周辺の床材の色と対比効果があるものとすること。

ウ　別表第３の３の項(2)ウ及びエに定める構造とすること。

(3)地下街その他視覚障害者が利用することの多い施設の出入口の１以上には、音により視覚障害者を誘導する装置を設けること。

(4)階段等及び傾斜路の手すりの始終端部には、必要に応じ、点字による案内のための表示を行うこと。

(5)エスカレーターを設ける場合は、くし板をステップ部分と区別しやすい色とすること。

整備基準解説

(1)視覚障害者誘導用ブロックの敷設場所

ア　連続した経路の敷設

（ア）点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備（点字案内板又は触知図等）を設ける場合は、正面に至る経路に連続して視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。

（イ）出入口から施設案内に至る連続した経路にエレベーターがある場合は、乗降ロビーの乗り場ボタン前に敷設する。

イ、ウ　注意を喚起する場所

（ア）基準に該当する場所は、敷地内通路及び敷地内通路の階段や屋内階段、エスカレーターである。

（イ）敷設にあたっては、踏み越すおそれのない敷設幅60センチメートルを確保する。

エ　敷設にあたっての留意点

（ア）視覚障害者誘導用ブロックが識別しやすいよう周辺の床材をレンガやインターロッキング等とする場合、目地部にも段差が生じないように施工する。

（イ）通路等に連続して敷設する場合は、その通路の中央部に、かつ壁面から通行の支障とならない距離を確保する。

(2)　視覚障害者誘導用ブロックの構造

ア　大きさ

視覚障害者の歩行感覚を取り損なわない最低限の大きさとして30センチメートル角とした。敷設にあたっては利用者が混乱しないよう統一した大きさのものを使用する。鋲製は弱視者への視認性に欠け、また滑りやすく、抜け落ちる可能性があることなどから使用しない。

イ　色彩

危険を知らせる箇所（階段等）は原則黄色とする。建物内の平坦部や敷地内通路で平面上を水平に歩く安全な箇所に関しては、路材に対し、対比効果が発揮できる限りにおいて（Ｐ146参照）、黄色が困難な場合には黄色以外の色彩とすることができる。なお、利用者が混乱しないよう連続した経路に関しては統一した色を使用する。

ウ　その他の構造

道路の一般都市施設３の「視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備」の項

(2)ウ及びエを参照。

(3)音による誘導

ア　視覚障害者の利用の多い施設とは区役所、図書館、市が設置する全市一館施設（市内に1つしかない公共施設）その他これに準ずる広域的な利用の総合病院等が該当する。

イ　音による誘導は大規模で複雑な構造をもち、出入口が複数ある施設にあっては、視覚障害者にとって有効な情報提供手段となる。しかし、音による整備誘導を行う際には、その目的と音源の種類による誘導特性をよく理解して整備計画をたてる必要がある。たとえば、誘導鈴等に用いられる断続音による誘導は遠方から目標施設の位置・方向を大まかに認知するためには有効である。一方、テープ等による誘導は遠方からの方向確認には適していないが、近距離において外部出入口等の正確な位置を案内したり、通路の分岐点における現在位置の確認や複数情報の提供を行う等の案内に適している。

(4)　点字表示

視覚障害者が現在位置及び上下階の情報を確認でき、目的地への移動の支援となるような内容とする。

(5)　エスカレーター

弱視者がくし板とステップ部分を識別しやすいようくし板の縁取りを行う。

望ましい水準

(1)敷設場所

必要に応じ、廊下に便所の出入口の位置を示す視覚障害者誘導用ブロック、又は同等の効果がある床材を敷設する。

(5)エスカレーター

エスカレーターの始終端部では、視覚障害者等へ注意を喚起するため音声案内を行う。

その他の事項

複雑な構造をもつような大規模施設においては、受付等で点字による施設案内が行えるよう案内設備を設ける。