公園３

基本的考え方

公園がもたらす「うるおい」や「やすらぎ」、また、その公園の「特色となるテーマ」などを考慮し、すべての人が快適に利用できるようそれぞれの施設を整備する。特に、出入口にあっては、障害者、高齢者等が安全で分かりやすく、利用しやすい構造に配慮する。園路は、目的とする施設への通路でもある。そのため、すべての人が安全に移動できる歩行空間として連続的に整備する。特に縦断こう配と横断こう配は緩やかにする。また、公園の修景施設等は人の五感を考慮した設計デザインとすることが重要である。なお、公園内に設置される一般都市施設及び指定施設は、当該施設の種類及び規模に応じた整備基準を準用する。

１出入口

一般都市施設整備基準

出入口のうち１以上は、次に定める構造とすること。

(1)　有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2)　車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち１以上は、90センチメートル以上とすること。

(3)　段を設けないこと。ただし、次に定める構造の傾斜路を併設した場合は、この限りでない。

ア　有効幅員は、90センチメートル以上とすること。

イ　こう配は、12分の１以下とすること。

(4)　路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

(5)　出入口を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャスターが落ち込まない構造のふたを設けること。

指定施設整備基準

(1) 出入口のうち２以上は、次に定める構造とすること。

ア　有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

イ　段を設けないこと。ただし、段を３の項(5)に定める構造に準じたものとし、次に定める構造の傾斜路及び４の項に定める構造の手すりを併設した場合は、この限りでない。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

(イ) こう配は、12分の１以下とすること。

ウ　路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

エ　出入口を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャスターが落ち込まない構造のふたを設けること。

オ　歩道上から出入口に至る経路には、別表第３の３項(2)に定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

(2) (1)に定める構造の出入口以外の出入口に段が生じる場合は、３の項(5)に定める構造に準じたものとすること。

整備基準解説

基本的考え方

すべての人に使いやすく安全な出入口を設け、これと連続した園路との通行動線を確保する。出入口と道路から公園への進入口まわりを規定したものである。

(1) 出入口の構造

ア　出入口全体の有効幅員は、120センチメートル以上であるが、車止め柵を設ける場合においても、柵と柵との間隔は、90センチメートル以上を確保する。

イ　傾斜路

（ア）有効幅員120センチメートルは車いす使用者が通路を円滑に通行しやすい幅員である。

（イ）こう配

車いす使用者が自力で傾斜路を登坂するには相当な体力を必要とする。また、下降する場合でも腕にかかる負担は大きい。水に濡れる等の条件が加われば困難度はより高まるため、こう配はできる限り緩くする。また、車いすの通行を妨げるため進行方向以外の側方へ傾斜させない。

（ウ）単独で行動できる車いす使用者、または介助者１名での行動をとる車いす使用者を前提とし、その円滑な歩行を可能とするため、段を設けない整備基準を設けた。ただし、歩行が可能である高低差２センチメートル以下のものは、段とみなさない。

ウ　路面

(ア) 表面は乾いている状態でも濡れた状態でも滑りにくく、通行に支障する凹凸のない仕上げとする。

(イ) 砂利敷きや石畳は車いすでは動けないので好ましくない。レンガやインターロッキング、磁器タイル等では、目地部にも段差が生じないように施工する。

エ  溝ふたの構造

格子型の場合にはピッチ1.25センチメートル程度、又は1.5センチメートル×10センチメートル程度とし、円形の場合には直径２センチメートル程度以下とする。

オ　視覚障害者誘導用ブロックの構造

道路の一般都市施設３の「視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備」の項を参照。

(2) (1)以外の出入口の構造

３の「園路」の項(5)を参照。

望ましい水準

(1) 出入口の構造

全ての出入口が整備基準を遵守できる構造とする。

その他の事項

ア　出入口の車止め柵の前後には150センチメートル以上の水平面を設ける。

イ　視覚障害者誘導用ブロックについては、建築物等が公園内にある場合、必要に応じ出入口から建築物等まで連続して敷設する。

２駐車場

指定施設整備基準

不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合は、１以上(総駐車台数が50以上200以下の場合は当該台数に50分の１を乗じて得た数以上、総駐車台数が200を超える場合は当該台数に100分の１を乗じて得た数に２を加えた数以上)の駐車区画を車いす使用者用駐車区画として、次に定める構造とすること。

(1)　幅370センチメートル以上、奥行き600センチメートル以上とすること。

(2)　３の項に定める構造の園路に近接した場所に設けること。

(3)　駐車区画から３の項に定める構造の園路に至る通路は、同項に定める構造とすること。

(4)　別表第５の２の項(2)、(4)及び(5)に定める構造とすること。

整備基準解説

(1) 駐車区画の寸法

車いす使用者が安全に乗降できるスペースとして、標準駐車区画に幅120センチメートル、奥行100センチメートルを加えたものである。

(2) 設置場所

自動車の動線と車いす使用者が動線の交差を避けるために、駐車区画はできるだけ出入口に近い位置に設けることが必要である。

(3) 通路の構造

３の「園路」の項を参照。

(4) 水平な場所、案内の表示及び誘導の表示

建築物の２の「駐車場」の項(2)、(4)及び(5)を参照。

車いす使用者用駐車区画の設置数

1～50台で1以上設置

51～100台で2以上設置

101～150台で3以上設置

151～200台で4以上設置

201～300台で5以上設置

望ましい水準

(4) 案内の表示

駐車場の「満空標示」に、車いす使用者の駐車区画の利用状況を知らせる装置を設ける。

３園路

一般都市施設整備基準

園路のうち１以上は、次に定める構造とし、１の項に定める構造の出入口に接続すること。

(1) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

(2) 縦断こう配は、15分の１以下とすること。ただし、高低差が75センチメートルを超える場合において、高さ75センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の水平部分を設け、手すりを併設したときは、縦断こう配を12分の１以下とすることができる。

(3) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

(4) 階段の始終端部に近接した園路には、別表第３の３の項(2)（エ（イ）を除く。）に定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

(5) 階段には、手すりを設けること。

(6) 園路を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャスターが落ち込まない構造のふたを設けること。

指定施設整備基準

園路のうち１以上は、次に定める構造とし、１の項(1)に定める構造の出入口に接続すること。

(1) 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。

(2) 縦断こう配は、15分の１以下とすること。ただし、次に定める構造の園路については、12分の１以下とすることができる。

ア　高低差が75センチメートルを超える場合において、高さ75センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の水平部分を設けること。

イ　園路の両側には、側壁若しくはさく又は高さ５センチメートル以上の立ち上がりを設けること。

ウ　４の項に定める構造の手すりを設けること。

(3) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。

(4) 園路から広場等へ出入りする部分に段が生じる場合は、12分の１以下のこう配ですりつけることとし、切下げ部分の幅員は120センチメートル以上とすること。やむを得ず段を残す場合は、その高低差を２センチメートル以下とすること。

(5) 園路に階段を設ける場合は、次に定める構造とし、始終端部に近接した路面には、別表第３の３の項(2)（エ（イ）を除く。）に定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

ア　階段の両側には、４の項に定める構造の手すりを設けること。

イ　別表第５の６の項(4)及び(6)から(8)までに定める構造とすること。

(6) 園路を横断する排水溝を設ける場合は、車いすのキャスターが落ち込まない構造のふたを設けること。

整備基準解説

園路は障害者、高齢者等だれもが公園内の諸施設を利用することができるよう、園内を	一巡できる配置に配慮する。

(1) 幅員

180センチメートルは車いす使用者同士がすれ違うことができる幅員である。

(2) 縦断こう配

25分の１以内にすることが望ましいが、地形的特性を加味して規定したものである。

ア　車いす使用者が自力で傾斜路を登坂するには相当な体力を必要とする。また、下降する場合でも腕にかかる負担は大きい。水に濡れる等の条件が加われば困難度はより高まるため、こう配はできる限り緩くする。また、車いすの通行を妨げるため進行方向以外の側方へ傾斜させない。

イ　立ち上がりは杖や車いすのキャスターが落ちないようにしたものである。

(3) 路面

ア　表面は乾いている状態でも濡れた状態でも滑りにくく凹凸のない仕上げとする。

イ　砂利敷きや石畳は車いすでは動けないので好ましくない。レンガやインターロッキング、磁器タイル等では、目地部にも段差が生じないように施工する。

(4) 広場等への出入部

だれもが広場等への移動が容易に行えることを規定したものである。

(5) 階段

視覚障害者誘導用ブロックの構造は、道路の一般都市施設３の「視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備の項(2)（エ（イ）を除く｡）を参照。

ア　４の「手すり」の項を参照。

イ　階段の形状及び踏面の仕上げ、段鼻、けこみ板の構造

建築物の６の「階段」の項(4)及び(6)から(8)までを参照。

(6) 溝ふたの構造

格子型の場合にはピッチ1.25センチメートル程度、又は1.5センチメートル×10センチメートル程度とし、円形の場合には直径２センチメートル程度以下とする。

望ましい水準

(5) 階段

建築物の６の「階段」の項の望ましい水準のその他の事項イからエまでを準用する。

その他の事項

すべての園路が３の項の(1)から(6)に定める構造を遵守する。

４手すり

指定施設整備基準

１の項(1)に定める構造の出入口及び３の項に定める構造の園路に設ける手すりは、次に定める構造とすること。

(1) 高さ75センチメートル以上85センチメートル以下のものと高さ65センチメートルのものとを併設すること。

(2) 別表第５の８の項(1)、(3)及び(4)に定める構造とすること。

整備基準解説

基本的考え方

手すりは、障害者、高齢者等の誘導、落下防止についての有効な設備であり、目的に応じた形状、大きさ、材料、取付位置、寸法で堅固に設置する。

(1) 高さ

低い高さの手すりは子供や高齢者にとって利用しやすい。２段手すりの取り付け方法として、上段、下段の手すりの中心を縦方向にそろえて設置した場合は、下段手すりの利用者が握りやすいよう、上段は80～85センチメートルとする。

(2) 手すりの水平部分、形状及び始終端部の構造

建築物の８の「手すり」の項(1)、(3)及び(4)を参照。

望ましい水準

その他の事項

ア　手すりには必要に応じ行き先等を点字表示で行う。

イ　広幅員の階段、傾斜路には必要に応じ中央部に手すりを設ける。

５便所

指定施設整備基準

別表第５の10の項及び11の項に規定する整備基準を準用する。

整備基準解説

公園利用者の便所と一体のものとして配置する。便所の構造については、建築物の10及び11の「便所」の項を参照。

望ましい水準

公園内に設けられる便所は、建築物の10及び11「便所」の項に規定する構造とする。

６案内標示

指定施設整備基準

案内標示を設ける場合は、次に定める構造とし、そのうち１以上は、園路及び広場の出入口の付近に設けること。

(1)　大きく分かりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること。

(2)　障害者、高齢者等の通行の支障とならないような位置に設けること。

(3)　障害者、高齢者等に見やすい高さに設けること。

(4)　照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること。

(5)　案内標示の周辺に車いす使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

整備基準解説

○　基本的考え方

公園を利用するための情報提供はすべての人に分かりやすい配慮が必要である。誘導サインのほかに、樹種名等の説明板についても同様とする。

(1)　文字

書体は太ゴシック系がよい。記号や図は知的障害者、子ども、外国人等にも分かりやすいデザインとする。

(2)　設置位置

通路等に設置する場合は、通路の幅員に配慮する。また、視覚障害者の通行の支障とならないように設置する。

(3)　高さ

案内板表示面の高さは、平均的視点の高さと仰角から、床面より50～200センチメートル程度の範囲とする。この基準は利用者が板面から100センチメートル程度の距離から見ることを想定している。

(4)　照明

夜間の判読性を高めるため、照明を近接して設ける。この際反射による判読性の低下に注意する。

(5)　スペース

案内標示の前には車いす使用者が回転できるスペースを設ける。

望ましい水準

その他の事項

ア　総合案内板等

総合案内板には、視覚障害者のための点字表示や触知図を設ける。総合案内板は点字が読みやすい角度と高さに配慮し、床面には位置を示す視覚障害者誘導用ブロックを設置する。管理事務所がある場合、当該公園の概要が点字で記された説明書を備える。

イ　誘導サイン

園路には、視覚障害者にも出入口の方向が分かる誘導サインのデザインに配慮する。

７附帯設備

一般都市施設整備基準

(1) ベンチを設ける場合は、障害者、高齢者等の通行の支障とならないような位置に設け、両端に手すり又は大きめのひじかけのあるものを１以上設けること。

(2) 野外卓を設ける場合は、天板の下部に高さ65センチメートル以上70センチメートル以下、奥行45センチメートル程度のスペースを設けること。複数の野外卓を設ける場合は、それぞれ220センチメートル以上の間隔を空けること。

指定施設整備基準

(1) ベンチを設ける場合は、障害者、高齢者等の通行の支障とならないような位置に設け、両端に手すり又は大きめのひじかけのあるものを２以上設けること。

(2) 野外卓を設ける場合は、別表第４の３項(2)に定める構造とすること。

(3) 水飲みを設ける場合は、次に定める構造とすること。

ア　障害者、高齢者等が利用しやすい位置に設けること。

イ　車いす使用者が円滑に利用できる高さとし、周囲には車いす使用者が円滑に利用できるよう十分なスペースを確保すること。

ウ　水栓は、レバー式その他障害者、高齢者が利用しやすい構造とすること。

(4) 自動販売機、券売機等を設ける場合は、別表第５の19の項(3)に定める構造とすること。

整備基準解説

基本的考え方

すべての人が公園を快適に利用するための休憩場所、交流の場としてベンチ、野外卓を設ける。また、売店等の施設に付随する野外卓は、車いす使用者等も使用できる場所に適宜配置する。主要な園路、広場等に設ける水飲みは、すべての人の利用に配慮する。券売機を設ける場合には、すべての人が利用しやすいものとする。

(1) ベンチ

肢体不自由者や高齢者等に配慮（立位から座位、座位から立位への動作のしやすさ）した構造のベンチとすること。

(2) 野外卓の構造

野外卓を設ける場合、車いす使用者等が歩きやすい床面の仕上げとし、凹凸のある舗装は避ける。

(3) 水飲み

ア　水飲みの寸法は、下部に車いすのフットレスト及びひざが入るよう、下端65～70センチメートル程度、奥行45センチメートル程度とする。寄り付幅員は80センチメート

ル以上とする。また、飲み口は高さ75～80センチメートル程度とし、縁から10センチメートル以内の位置に取り付ける。

イ　水栓は上肢障害者にとっても扱いやすい形式とする。

ウ　飲み口の高さは子どもの利用も考慮すること。

(4) 自動販売機、券売機等

建築物の19の「附帯設備」の項(3)を参照。

望ましい水準

(1) ベンチ等

ベンチ等附帯設備を園路上に設ける場合は、園路にアルコーブを設ける。

(4) 自動販売機、券売機等

操作ボタンには、点字表示を行い、床面には位置を示す視覚障害者誘導用ブロックを設置する。

コラム

修景施設等について

修景施設等とは、植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるものである。障害者、高齢者等が可能な限り同じように公園の特性を享受できるよう、各施設の構造やデザインの工夫により配慮するのが望ましい。

○　修景施設等の配慮事項

(1) 噴水・せせらぎ・池等の水辺を設ける場合で利用者がその中に入って楽しむことができるものは、３の「園路」の項、４の「手すり」項に準ずる構造とする。

(2) 展望台等を設ける場合は、３の「園路」の項に定める園路につながる位置に設け、４の「手すり」の項に定める構造の手すりを設ける。

(3) アスレチック等の施設や遊具を設置する場合は、車いす使用者や視覚障害者が利用でき、他の利用者と共用できる施設又は遊具を１以上設ける。

(4) 車いす使用者、視覚障害者等が公園施設を楽しめるよう次の考え方を施設設計デザインに取り入れる。

ア　彫像などは直接手で触れられるよう配慮する。

イ　自然の音（風音、水音、野鳥の声等）を楽しめるよう配慮する。

ウ　香りの演出（香りのある樹木や草花を配置し、季節感や憩いの空間演出を行う）に配慮する。